Wyniki pomiarów stabilności działania poszczególnych interfejsów komunikacyjnych.

Platforma testowa:

Wynik działania, przy słabych połączeniach:

Zlutowany układ MCP dla zapewnienia stabilniejszego połączenia:

Dla SPI z wykorzystaniem mikrokontrolera Xtensa RISC, ESP32-WROOM-32D:

| zasilanie 3,3V | rezystor 1kOhm | 3,3 mA |
| --- | --- | --- |
| długość kabla [m] | czestotliowsc [Hz] | czy działa [tak/nie] |
| 1 | 1 000 000 | tak |
| 1 | 4 000 000 | tak |
| 1 | 8 000 000 | tak |
| 1 | 9 000 000 | tak |
| 1 | 10 000 000 | zaczyna się psuć |
| 1 | 20 000 000 | nie |
| 1 | 30 000 000 | nie |
| 1 | 40 000 000 | nie |

| zasilanie 3,3V | rezystor 1kOhm | 3,3 mA |
| --- | --- | --- |
| długość kabla [m] | czestotliowsc [Hz] | czy działa [tak/nie] |
| 3 | 1 000 000 | tak |
| 3 | 4 000 000 | tak |
| 3 | 8 000 000 | tak |
| 3 | 9 000 000 | tak |
| 3 | 10 000 000 | zaczyna się psuć |
| 3 | 20 000 000 | nie |
| 3 | 30 000 000 | nie |
| 3 | 40 000 000 | nie |

| zasilanie 3,3V | rezystor 1kOhm | 3,3 mA |
| --- | --- | --- |
| długość kabla [m] | czestotliowsc [Hz] | czy działa [tak/nie] |
| 5 | 1 000 000 | tak |
| 5 | 4 000 000 | tak |
| 5 | 8 000 000 | tak |
| 5 | 9 000 000 | tak |
| 5 | 10 000 000 | zaczyna się psuć |
| 5 | 20 000 000 | nie |
| 5 | 30 000 000 | nie |
| 5 | 40 000 000 | nie |

Dla SPI z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR, ATMega328p:

| zasilanie 5V | rezystor 1kOhm | 5 mA |
| --- | --- | --- |
| długość kabla [m] | częstotliwość [Hz] | czy działa [tak/nie] |
| 1 | 1 000 000 | tak |
| 1 | 4 000 000 | tak |
| 1 | 8 000 000 | tak |

| zasilanie 5V | rezystor 1kOhm | 5 mA |
| --- | --- | --- |
| długość kabla [m] | częstotliwość [Hz] | czy działa [tak/nie] |
| 5 | 1 000 000 | tak |
| 5 | 4 000 000 | tak |
| 5 | 8 000 000 | tak |

Dla I2C z wykorzystaniem mikrokontrolera Xtensa RISC, ESP32-WROOM-32D:

| zasilanie 3V3 | rezystor 1kOhm | 3,3 mA |
| --- | --- | --- |
| długość kabla [m] | czestotliowsc [Hz] | czy działa [tak/nie] |
| 1,3 | 100 000 | tak |
| 1,3 | 1 000 000 | tak |
| 1,3 | 1 100 000 | zaczyna się psuć |
| 1,3 | 1 250 000 | nie |
| 1,3 | 1 500 000 | nie |
| 1,3 | 2 500 000 | nie |
| 1,3 | 5 000 000 | nie |

| zasilanie 3V3 | rezystor 1kOhm | 3,3 mA |
| --- | --- | --- |
| długość kabla [m] | czestotliowsc [Hz] | czy działa [tak/nie] |
| 0,5 | 100 000 | tak |
| 0,5 | 200 000 | tak |
| 0,5 | 300 000 | tak |
| 0,5 | 400 000 | tak |
| 0,5 | 500 000 | tak |
| 0,5 | 600 000 | tak |
| 0,5 | 700 000 | tak |
| 0,5 | 800 000 | tak |
| 0,5 | 900 000 | tak |
| 0,5 | 1 000 000 | zaczyna się psuć |

| zasilanie 3V3 | rezystor 1kOhm | 3,3 mA |
| --- | --- | --- |
| długość kabla [m] | czestotliowsc [Hz] | czy działa [tak/nie] |
| 1 | 100 000 | tak |
| 1 | 200 000 | tak |
| 1 | 300 000 | tak |
| 1 | 400 000 | tak |
| 1 | 500 000 | tak |
| 1 | 600 000 | tak |
| 1 | 700 000 | tak |
| 1 | 800 000 | tak |
| 1 | 900 000 | tak |
| 1 | 1 000 000 | zaczyna się psuć |

| zasilanie 3V3 | rezystor 1kOhm | 3,3 mA |
| --- | --- | --- |
| długość kabla [m] | czestotliowsc [Hz] | czy działa [tak/nie] |
| 2 | 100 000 | tak |
| 2 | 200 000 | tak |
| 2 | 300 000 | tak |
| 2 | 400 000 | tak |
| 2 | 500 000 | tak |
| 2 | 600 000 | tak |
| 2 | 700 000 | tak |
| 2 | 800 000 | tak |
| 2 | 900 000 | tak |
| 2 | 1 000 000 | tak |
| 2 | 1 100 000 | nie |
| 2 | 1 200 000 | nie |

| zasilanie 3V3 | rezystor 1kOhm | 3,3 mA |
| --- | --- | --- |
| długość kabla [m] | czestotliowsc [Hz] | czy działa [tak/nie] |
| 3 | 100 000 | tak |
| 3 | 200 000 | tak |
| 3 | 300 000 | tak |
| 3 | 400 000 | tak |
| 3 | 500 000 | tak |
| 3 | 600 000 | tak |
| 3 | 700 000 | tak |
| 3 | 800 000 | tak |
| 3 | 900 000 | tak |
| 3 | 1 000 000 | zaczyna się psuć (czasami po resecie działa) |
| 3 | 1 100 000 | nie |

| zasilanie 3V3 | rezystor 1kOhm | 3,3 mA |
| --- | --- | --- |
| długość kabla [m] | czestotliowsc [Hz] | czy działa [tak/nie] |
| 5 | 100 000 | tak |
| 5 | 200 000 | zaczyna się psuć |
| 5 | 300 000 | nie |
| 5 | 400 000 | nie |
| 5 | 500 000 | nie |
| 5 | 600 000 | nie |
| 5 | 700 000 | nie |
| 5 | 800 000 | nie |
| 5 | 900 000 | nie |
| 5 | 1 000 000 | nie |
| 5 | 1 100 000 | nie |

Nieprawidłowe działanie przy 2 metrach przy częstotliwości 1,2 MHz:

3 metry, I2C, ESP32

1 metr, I2C, ESP32

Maksymalnie urządzenie może mieć 1,7 MHz, ale dla kabla testowego nie jesteśmy wstanie uzyskać tej częstotliwości.

Dla I2C z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR, ATMega328p:

| zasilanie 5V | rezystor 1kOhm | 5 mA |
| --- | --- | --- |
| długość kabla [m] | czestotliowsc [Hz] | czy działa [tak/nie] |
| 5 | 100 000 | tak |
| 5 | 200 000 | tak |
| 5 | 300 000 | tak |
| 5 | 400 000 | tak |
| 5 | 500 000 | tak |
| 5 | 600 000 | tak |
| 5 | 700 000 | tak |
| 5 | 800 000 | tak |
| 5 | 900 000 | nie |
| 5 | 1 000 000 | nie |

| zasilanie 5V | rezystor 1kOhm | 5 mA |
| --- | --- | --- |
| długość kabla [m] | czestotliowsc [Hz] | czy działa [tak/nie] |
| 3 | 100 000 | tak |
| 3 | 200 000 | tak |
| 3 | 300 000 | tak |
| 3 | 400 000 | tak |
| 3 | 500 000 | tak |
| 3 | 600 000 | tak |
| 3 | 700 000 | tak |
| 3 | 800 000 | tak |
| 3 | 900 000 | nie |
| 3 | 1 000 000 | nie |

| zasilanie 5V | rezystor 1kOhm | 5 mA |
| --- | --- | --- |
| długość kabla [m] | czestotliowsc [Hz] | czy działa [tak/nie] |
| 1 | 100 000 | tak |
| 1 | 200 000 | tak |
| 1 | 300 000 | tak |
| 1 | 400 000 | tak |
| 1 | 500 000 | tak |
| 1 | 600 000 | tak |
| 1 | 700 000 | tak |
| 1 | 800 000 | tak |
| 1 | 900 000 | nie |
| 1 | 1 000 000 | nie |

Wnioski:

Porównanie wydajności: SPI vs I2C

- Zdecydowana przewaga SPI w szybkości: Interfejs SPI wykazuje znacznie wyższą przepustowość i stabilność sygnału niż I2C. W testowanych warunkach SPI działało stabilnie z częstotliwościami rzędu 8–9 MHz nawet na 5-metrowym przewodzie, podczas gdy I2C osiągało maksymalnie okolice 800 kHz – 1 MHz, po czym komunikacja ulegała degradacji.

- Odporność SPI na długość kabla: W badanym zakresie (od 1 m do 5 m) długość przewodu nie miała krytycznego wpływu na maksymalną częstotliwość SPI. Zarówno dla ESP32 (limit ok. 9 MHz), jak i AVR (limit testowy 8 MHz), granica stabilności wynikała raczej z właściwości samego mikrokontrolera lub odbić sygnału, a nie z fizycznego wydłużenia przewodu do 5 metrów.

2. Wpływ długości kabla na interfejs I2C (podatność na pojemność linii)

- Drastyczny spadek wydajności I2C przy 3,3V: Pomiary dla ESP32 jednoznacznie pokazują, że I2C jest bardzo wrażliwe na pojemność pasożytniczą rosnącą wraz z długością przewodu. O ile na kablach do 3 metrów interfejs radził sobie z częstotliwościami rzędu 900 kHz, o tyle wydłużenie kabla do 5 metrów spowodowało załamanie stabilności – komunikacja działała bezbłędnie jedynie przy 100 kHz.

- Bariera pojemnościowa: Brak możliwości osiągnięcia katalogowych 1,7 MHz dla I2C na przewodach testowych potwierdza, że w rzeczywistych warunkach fizyczne parametry kabla (pojemność, rezystancja) są głównym wąskim gardłem tego protokołu.

3. Wpływ napięcia zasilania i platformy (ESP32 3,3V vs AVR 5V)

- Lepsza stabilność I2C przy 5V na długich dystansach: Układ oparty na ATMega328p (5V) wykazał się imponującą odpornością na długość przewodu w przypadku I2C. Mikrokontroler utrzymał stabilną komunikację na poziomie 800 kHz niezależnie od tego, czy kabel miał 1 m, czy 5 m.

- Prąd podciągający robi różnicę: Wynika to z wyższego napięcia logiki oraz wyższego prądu płynącego przez rezystor podciągający 1 kOhm (5 mA dla AVR vs 3,3 mA dla ESP32). Większy prąd pozwala na znacznie szybsze naładowanie pojemności pasożytniczej długiego kabla, co przekłada się na bardziej strome zbocza sygnału i mniej błędów w transmisji.

- Sztywny limit sprzętowy AVR dla I2C: Choć AVR radził sobie lepiej na 5 metrach, to napotkał twardą barierę przy 900 kHz dla każdej długości kabla. Wskazuje to na limity samej sprzętowej implementacji peryferium I2C w architekturze AVR lub zbyt wolne narastanie sygnału przy wyższych częstotliwościach dla rezystora 1 kOhm.